建设项目环境影响报告表

项目名称：年产1000吨抗车辙剂建设项目

建设单位（盖章）：泰安市安丰土工材料有限公司

编制时间：二O一七年十月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨抗车辙剂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泰安市安丰土工材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王振东 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王振东 |  |  |
| 通讯地址 | 泰安市泰山区上高街道办事处小井村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18769885888 |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 271000 |  |
| 建设地点 | 泰山区省庄镇花样年华南街107号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 1200 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  | — |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 118 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 15 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 12.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： # 一、项目由来 随着抗车辙剂在道路建设养护中越来越广泛的应用，抗车辙剂生产行业也得到了长足的发展。抗车辙剂具有嵌挤作用、加筋作用、胶结作用、变形恢复作用等优点。为适应市场发展和提高企业效益，泰安市安丰土工材料有限公司决定在泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司院内一闲置车间内投资建设年产1000吨抗车辙剂建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，项目属于“十八、橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造”，需要做环境影响报告表。泰安市安丰土工材料有限公司委托我单位承担其年产1000吨抗车辙剂建设项目环境影响报告表的编制工作，我单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》等文件的要求编制了该项目的环境影响报告表。 二、建设项目概况 1、项目名称：年产1000吨抗车辙剂建设项目 2、建设单位：泰安市安丰土工材料有限公司 3、建设地点：泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间内。 4、建设性质：新建 5、项目投资：总投资118万元，其中环保投资15万元，占总投资的12.7%。 6、占地面积：厂区占地面积1200平方米，总建筑面积为1200平方米。 7、劳动定员及工作制度：项目劳动定员为8人，实行1班制，每天工作8小时，年工作时间300天。 三、项目内容及规模 1、建设规模 泰安市安丰土工材料有限公司年产1000吨抗车辙剂建设项目，占地面积1200平方米，总建筑面积1200平方米，其中生产加工车间建筑面积1000平方米，综合业务用房建筑面积80平方米，仓库建筑面积120平方米。 本项目年产1000吨抗车辙剂。 2、建设内容 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。本项目组成见下表。 项目组成一览表 名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积1000m2，钢架结构，地面为水泥地面; 原有. 辅助工程; 综合业务用房; 综合业务用房建筑面积80m2，砖混结构; 原有. 储运工程; 仓库; 1座，建筑面积120m2，砖混结构; 原有. 公用工程; 给水; 供水由泰山区省庄镇自来水管网直接供水. 供电; 由泰山区省庄镇供电所供给. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后进入泰安嘉诚水质净化有限公司处理. 环保工程; 废气治理; 生产过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经光催化氧化设备处理后经15米高排气筒排放，未被收集部分在车间内无组织达标排放. 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后进入泰安嘉诚水质净化有限公司深度处理后排入明堂河. 噪声控制; 选用低噪声设备，采取消声、减震、隔声等降噪措施. 固废治理; 生活垃圾由环卫部门定期清运；废弃包装袋由企业收集后外售、不合格产品由企业收集后回用生产. 四、平面布置 本项目位于泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间内。东面为泰安银泰散热器有限公司，西面为泰安科捷自动化设备有限公司，南面为花样年华南街，北面为林地。 项目厂区设一个主出入口供车辆和人员通行，分为办公区和生产区，办公区为综合业务用房，位于厂区的南侧；生产区主要包括车间及库房，车间钢混结构，呈南北向布置，库房砖混结构，呈东西向布置。本项目总平面布置有效地满足了工艺流程的顺畅性，体现了便捷性，总平面布置基本合理。（项目总平面布置示意图见附图） 五、项目主要设备 本项目主要生产及环保设备，详见下表 项目主要设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量（台）. 1; 挤出机; 台; 2. 2; 切粒机; 台; 2. 3; 冷却水槽; 套; 2. 六、原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗及来源情况，详见下表 项目主要原辅材料表 名称; 用量; 包装. 聚乙烯颗粒; 800吨/年; 袋装. 填充母料; 200吨/年; 袋装. 七、公用工程 1、供电 本项目用电由泰山区省庄镇供电所提供，接入380V电源到厂内，为各用电部位供电。 2、给排水 （1）供水 项目用水主要为员工生活用水及循环冷却水补充用水，由泰山区省庄镇供水管网供给，水质水量能够满足项目要求。 1）生活用水 据企业提供资料，项目劳动定员8人，用水量按50L/人.d，则用水量为0.40m3/d，年工作300天，合计120m3/a。 2）循环冷却水补充水 本项目挤出工序设置循环水槽（设置循环冷却水），循环水定期补充量为1m3/d，（300m3/a）。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网收集后外排。 本项目废水主要是生活污水，排放系数取0.8，则废水产生量为0.32m3/d（96m3/a），生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，进入泰安嘉诚水质净化有限公司深度处理后排入明堂河。 项目水平衡图详见下图。 拟建项目水平衡图（单位：m3/a） 八、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为8人。 工作制度：每天工作8小时，年工作时间300天。 九、选址符合性分析 根据泰山区省庄镇总体规划以及本项目对周边综合环境的要求，项目选址位于泰山区省庄镇花样年华南街107号。 （1）项目用地符合泰山区省庄镇土地规划，用地性质属于工业用地。 （2）项目所在地区内地势较为平坦，没有需要拆迁的建筑和地下管线。 （3）项目区域交通方便，水、电、路、讯等配套设施齐全，周围环境良好。 （4）项目附近无文物保护单位、饮用水源地等敏感目标，无重大污染源。 十、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于鼓励类，也不属于限制和淘汰类，为国家允许类建设项目，符合国家产业政策。且本项目在生产过程中使用的生产设备没有淘汰及落后类型，符合国家相关政策。 十一、环保政策符合性分析 （1）与鲁环函【2012】263号文符合性分析 根据山东省环境保护厅印发的鲁环函【2012】263号文件，项目环保符合性分析见下表。 本项目与鲁环函【2012】263号相关审批要求符合情况 一、是否符合建设项目环评审批基本原则. （一）是否符合建设项目立项和环评审批程序规定; 符合情况. 1、实行审批制的政府投资项目，建设单位应首先向发展改革委员会等项目审批部门报送项目建议书，依据项目建议书批复申请办理环境影响评价审批手续。; 本项目属备案制，应按规定要求办理备案手续。. 2、实行核准制的企业投资项目，建设单位可直接申请办理环境影响评价审批手续。. 3、实行备案制的企业投资项目，建设单位必须首先向发展改革等项目备案管理部门办理备案手续，备案后方可申请办理环境影响评价审批手续。. （二）项目建设与规划环评相协调的要求; 符合情况. 1、实施建设项目环评与规划环评联动机制。; 本项目符合要求. 2、各类园区必须依法开展规划环评工作，并将园区规划环评结论及审查意见要求作为审批入园建设项目的重要依据。. 3、行业或园区规划变更应及时履行规划环评手续。. 4、重点行业建设项目必须进入工业园区。. 5、已经建成的上述重点行业项目未进入园区的，应尽快迁入相应环保设施完善的工业园区，否则对其改扩建项目不予审批。. （三）是否符合加强环境风险管理的要求; 符合情况. 1.所有新、扩、改建设项目，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价的专题章节。; 本次环评设置了风险评价专节，并按照导则进行了风险分析，提出了防范措施。. 2.环境风险评价要按照有关规定，对新、扩、改建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。. 3、凡未按规定进行环境风险评价或预警监测措施、应急处置措施和应急预案经审查不符合要求的，环保部门不得审批该建设项目。. 4、所有危险化学品生产、储存建设项目，选址必须在依法规划的专门区域内，方可进行相关环评工作。. （四）是否符合建设项目审批的限制性要求; 符合情况. 1.对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目一律不批；坚决杜绝已被淘汰的项目以所谓技术改造、拉动内需为名义上项目。; 本项目符合国家产业政策. 2.对于环境质量不能满足环境功能区要求、没有完成减排任务的企业的建设项目、没有总量指标的建设项目一律不批。; 区域环境质量可以达标，项目无减排任务，无需申请总量控制指标。. 3、对于污染物排放量大，高能耗、高物耗、高水耗项目，其环评文件必须在产业规划环评通过后方可进行环评审查工作，污染物不能达标排放的建设项目一律不予审批。. 4.对于在自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目一律不批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目一律不批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目一律不批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可能污染水体的建设项目一律不批，改建、迁建建设项目不得增加排污量。其他涉及到饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区的建设项目要从严把握。; 无相关情况. （五）是否符合区域、流域和企业限批要求; 符合情况. 1、区域限批或从严审批。对毗邻居民区的化工等有环境风险的建设项目要限批；城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区之外，对有污染的新上建设项目要限批；对不认真执行环评和“三同时”制度，有较多未批先建项目、有较多不达标排放的区域内污水没有有效措施进行治理的园区要从严审批；县(市、区)辖区内一年内出现 3 次及以上建设项目环境违法行为的，6个月内对该县(市、区)新上有污染物排放的工业类建设项目实行从严审批。空气环境质量连续 3个月排在最差的前 3个点位且没有改善的，对其所在的县(市、区)的涉及废气排放的建设项目实行从严审批；对污染严重、防治不力的设区市或县(市、区)实行从严审批。; 本项目不属于区域限批. 2、流域限批或从严审批。全省重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，河流两侧5公里之内对有污水排放的项目要实行流域从严审批。流域水环境质量连续3个月超标倍数排在前3名的断面、 超过达标边缘的河流断面，对其负有责任的县(市、区)的涉及废水排放的建设项目实行从严审批。; 本项目不属于流域限批. 3、企业从严审批。企业出现一次建设项目环境违法行为且限期整改未完成的，或已批项目未按规定时限申请竣工环境保护验收或验收未予通过的，对该企业的新上项目实行从严审批；企业一年内出现2次及以上建设项目环境违法行为的、企业存在信访案件未能及时解决的，一年内对该企业的新上项目实行从严审批。; 本项目不存在从严审批问题。. （六）是否符合南水北调流域的有关要求; 符合情况. 1、南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设项目一律不批；15 公里之外有污水排放的建设项目应通过“治、用、保”实现区域污水资源化并做到主要污染物排放量有所削减。; 本项目位于南水北调保护区外延15公里之外. 2、南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等对水源地可造成严重安全隐患的建设项目一律不批。; 本项目不存在重金属、危险化学品排放。. 3、沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目。; 该项目不属于污染严重的项目。. 4、南水北调流域其行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目一律不批。; 不属于。. 二、是否符合重点行业建设项目应遵循的其他原则; 符合情况. （一）涉及重金属排放的建设项目; 本项目不属于重点行业. （二）造纸等高耗能谁行业建设项目. （三）石油化工行业的建设项目. （四）印染及燃料行业的建设项目. （五）农药行业的建设项目. （六）热电行业的建设项目. - 由上表可见，拟建项目满足《关于印发《建设项目环评审批原则(试行)》的通知》（鲁环函〔2012〕263号）中关于建设项目审批原则的要求。 （2）与《山东省生态保护红线规划（2016--2020年）》符合性分析 泰山区生态保护红线 序号; 生态保护红线区名称; 代码; 所在行政区域; 外边界. 市; 县（区、市）; 拐点坐标; 边界描述; 面积（km2）. 1; 泰山东北 山区水源 涵养生态 保护红线 区; SD-09- B1-01; 泰安市; 泰山区、 岱岳区; 1:117°12'30"E, 36°24'17"N; 2:117°14'54"E, 36°22'39"N; 3:117°18'10"E, 36°21'40"N; 4:117°18'48"E, 36°20'23"N; 5:117°17'16"E, 36°18'11"N; 6:117°14'36"E, 36°18'57"N; 7:117°13'18"E, 36°17'14"N; 8:117°11'32"E, 36°17'07"N; 9:117°12'00"E, 36°15'15"N; 10:117°9'45"E, 36°18'03"N; 11:117°05'17"E, 36°20'44"。; /; 139.81. 2; 牟汶河水 源涵养生 态保护红 线区; SD-09- B1-03; 泰安市; 泰山区、 岱岳区; 1:117°14'44"E, 36°07'05"N; 2:117°15'04"E, 36°07'19"N; 3:117°15'13"E, 36°07'30"N; 4:117°15'19"E, 36°07'30"N; 5:117°15'31"E, 36°07'47"N; 6:117°15'39"E, 36°07'44"N; 7:117°15'38"E, 36°07'30"N; 8:117°15'38"E, 36°07'26"N; 9:117°15'28"E, 36°07'14"N; 10:117°15'25"E, 36°07'07"N; 11:117°15'23"E, 36°07'04"N; 12:117°15'11"E, 36°06'56"N; 13:117°15'8"E, 36°06'56"N; 14:117°15'06"E, 36°06'54"N; 15:117°14'49"E, 36°06'46"N; 16:117°14'37"E, 36°06'46"N; 17:117°14'22"E, 36°06'37"N; 18:117°14'03"E, 36°06'30"N; 19:117°13'54"E, 36°06'29"N; 20:117°13'43"E, 36°06'18"N; 21:117°13'34"E, 36°06'13"N; 22:117°13'19"E, 36°06'16"N; 23:117°13'12"E, 36°06'07"N; 24:117°12'54"E, 36°06'08"N; 25:117°12'42"E, 36°06'00"N; 26:117°12'18"E, 36°05'52"N; 27:117°12'13"E, 36°05'51"N; 28:117°12'13"E, 36°05'45"N; 29:117°12'04"E, 36°05'39"N; 30:117°11'45"E, 36°05'19"N; 31:117°11'28"E, 36°05'01"N; 32:117°11'13"E, 36°04'42"N; 33:117°11'09"E, 36°04'30"N; 34:117°11'04"E, 36°03'56"N; 35:117°10'55"E, 36°03'00"N; 36:117°10'54"E, 36°02'24"N; 37:117°11'24"E, 36°01'48"N; 38:117°12'10"E, 36°01'17"N; 39:117°12'05"E, 36°00'47"N; 40:117°11'48"E, 36°00'47"N; 41:117°11'45"E, 36°01'22"N; 42:117°11'22"E, 36°01'37"N; 43:117°10'54"E, 36°01'58"N; 44:117°10'34"E, 36°02'24"N; 45:117°10'35"E, 36°02'58"N; 46:117°10'37"E, 36°03'44"N; 47:117°10'50"E, 36°04'08"N; 48:117°10'53"E, 36°04'30"N; 49:117°10'48"E, 36°04'50"N; 50:117°11'09"E, 36°05'41"N; 51:117°11'15"E, 36°05'42"N; 52:117°11'21"E, 36°05'37"N; 53:117°11'54"E, 36°05'56"N; 54:117°12'12"E, 36°06'05"N; 55:117°12'38"E, 36°06'14"N; 56:117°13'11"E, 36°06'22"N; 57:117°13'40"E, 36°06'36"N; 58:117°13'56"E, 36°06'44"N; 59:117°14'28"E, 6°06'59"N。; /; 9.15. 3; 泰山生物 多样性维 护生态保 护红线区; SD-09- B4-01; 泰安市; 泰山区、 岱岳区; 24:117°04'42"E, 36°20'06"N; 25:117°05'03"E, 36°19'36"N; 26:117°04'46"E, 36°19'38"N; 27:117°05'30"E, 36°19'02"N; 28:117°05'08"E, 36°18'11"N; 29:117°06'00"E, 36°17'04"N; 30:117°6'44"E, 36°17'23"N; 31:117°08'25"E, 36°14'41"N; 32:117°09'51"E, 36°14'01"N; 33:117°07'34"E, 36°12'35"N; 34:117°06'53"E, 36°13'25"N; 35:117°07'19"E, 36°12'39"N; 36:117°06'36"E, 36°12'21"N; 37:117°06'47"E, 36°12'45"N; 38:117°06'14"E, 36°12'23"N; 39:117°05'50"E, 36°12'53"N; 40:117°5'47"E, 36°12'18"N; 41:117°02'26"E, 36°13'59"N; 42:117°03'14"E, 36°12'50"N; 43:117°00'20"E, 36°14'35"N; 44:117°02'04"E, 36°14'38"N; 45:117°00'59"E, 36°16'05"N; 46:117°01'35"E,36°16'57"N。 47:117°07'47"E,36°12'26"N。; /; 89.21. 序号; 生态保护红线区名称; 代码; 所在行政区域; I类红线区. 市; 县（区、市）; 拐点坐标; 边界描述; 面积（km2）. 1; 泰山东北 山区水源 涵养生态 保护红线 区; SD-09- B1-01; 泰安市; 泰山区、 岱岳区; 12:117°13'22"E, 36°19'26"N; 13:117°14'41"E, 36°20'00"N; 14:117°15'37"E, 36°19'59"N; 15:117°15'00"E, 36°19'28"N; 16:117°14'44"E, 36°19'41"N; 17:117°14'26"E, 36°18'11"N; 18:117°12'29"E, 36°18'19"N; 19:117°13'54"E,36°18'42"N。; /; 5.58. 2; 泰山生物 多样性维 护生态保 护红线区; SD-09- B4-01; 泰安市; 泰山区、 岱岳区; 1:117°04'31"E, 36°19'49"N; 2:117°05'07"E, 36°18'37"N; 3:117°04'25"E, 36°18'07"N; 4:117°05'03"E, 36°15'46"N; 5:117°03'30"E, 36°16'56"N; 6:117°01'32"E, 36°16'01"N; 7:117°01'43"E, 36°16'44"N; 8:117°02'14"E, 36°15'21"N; 9:117°03'32"E, 36°16'18"N; 10:117°05'09"E, 36°13'50"N; 11:117°04'28"E, 36°13'17"N; 12:117°05'21"E,36°12'57"N。 13:117°05'32"E, 36°17'55"N; 14:117°05'47"E, 36°17'39"N; 15:117°05'28"E, 36°16'45"N; 16:117°05'17"E,36°17'49"N。 17:117°06'21"E, 36°16'49"N; 18:117°07'30"E, 36°16'7"N; 19:117°06'04"E,36°16'02"N。 20:117°07'10"E, 36°14'4"N; 21:117°08'27"E, 36°14'20"N; 22:117°08'12"E, 36°13'41"N; 23:117°07'34"E,36°13'31"N。; /; 23.21. 本项目厂址中心坐标（东经E117°12′18″北纬N36°10′31″），不在泰山区划定的生态保护红线范围内。 |
| - 与本项目有关的原有污染及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间进行生产，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 泰安市位于东经116°20′至117°59′，北纬35°38′至36°28′，地处山东省中部，地理条件十分优越，北距省会济南50公里，京沪铁路、京沪、京福高速公路、104国道纵贯南北，新泰、磁莱铁路横纵东西，四通八达的运输网使泰安市成为山东中部重要的交通枢纽和物资集散地。 项目位于泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间内。东面为泰安银泰散热器有限公司，西面为泰安科捷自动化设备有限公司，南面为花样年华南街，北面为林地。（地理位置详见附图1）。 2、地形地貌 泰安市属泰沂山区，地形地貌比较复杂。项目所在地位于华北地台鲁西台背斜，泰山断块凸起南侧，大汶口盆地中部。该区基底构造以紧密褶皱为主，片理走向为北西或北北西，倾向南西。古生界地层以断裂为主，形成一系列南北相间的凸起带和凹陷带。大汶口盆地南缘和北缘均以断裂为界，北缘断裂是北盘上升，南盘下降，倾向南西或南东，南缘断裂是南盘上升，北盘下降，倾向北西。本区地震基本裂度为六度。 3、气候气象 该区气候为大陆性暖温带半湿润季风气候，冬季寒冷少雨雪，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽。气象条件如下： 全年平均气温： 13.3℃ 全年平均风速： 2.5m/s 全年主导风向及频率： ENE 13% 全年平均相对湿度： 66% 年平均降水量： 685.6mm 4、水文地质 泰安市泰山区在地层区划上属于华北地层区鲁西分区泰安小区，出露地层有太古界泰山岩群，下古生界寒武系、奥陶系，新生界下第三系、第四系。太古界泰山岩群泰山区内仅残留少量泰山岩群雁翎关组地层，岩性为斜长角闪岩夹黑云角闪变粒岩，底部为阳起片岩。主要分布在徐家楼办事处西南与岱岳区交界处。下古生界寒武系零星出露于西部蒿里山，南部桂林官庄、居岭庄等处，大部分被第四系覆盖。泰山区内仅出露有4个组。 奥陶系仅在南部的居岭庄、埠阳庄等地零星地露，有马家沟组东黄山段和北庵庄段，大部分被第四系和下第三系掩盖。 新生界第三系分布于东南部埠阳庄一带且被第四系覆盖，仅在埠阳庄东有一露头。其岩性为杂色石灰质砾岩，夹砂岩，泥岩。 第四系广泛分布于泰莱断陷盆地和山坡、山麓、沟谷地带，沉积厚度小于30米。 5、土壤植被 评价区域在地质、地貌、气候、水文、植被等各自然地理因素作用下发育了轻壤质坡洪积淋溶褐土、浅位粘层中壤质洪、冲积潮褐土、轻壤质洪、冲积潮褐土、轻壤质冲积潮褐土。历史上经长期的人类生产活动，评价区内土壤的水肥气热状况已大为改观，演化为耕作土壤。 本区属暖温带落叶阔叶林地带、暖温带南部落叶栎林亚地带。地带性植被多为落叶栎林为代表的落叶阔叶林。境内农垦历史悠久，原始植被已不复存在，现有的植被多为次生植被和人工植被。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 泰安市地处山东省中部，北依省会济南，南临古城曲阜，东连古齐都淄博，西濒黄河。东西长约176.6公里，南北宽约102公里，总面积7762平方公里。泰安因境内的泰山得名，取泰山安则四海皆安之意，象征国泰民安。泰安市现辖泰山、岱岳两区，新泰、肥城两市，宁阳、东平两县，有86个乡镇办事处，3700多个行政村。2015年末总人口550.8万人，其中：男性279.6万人，女性271.2万人，男女性别比为50.8：49.2。年内，全市出生5.9万人，人口出生率10.8‰；死亡3.5万人，死亡率6.4‰；人口自然增加2.4万人，自然增长率 4.4‰。泰城是全市政治、经济、文化中心，北距省会济南66公里，南距三孔圣地曲阜 66 公里。城市依山而建，山城一体，环境优美，风光秀丽，是国务院公布的首批对外开放旅游城市，是首轮国家卫生城市，首批全国城市环境综合优秀城市和中国优秀旅游城市，也是著名的历史文化名城。 泰安市旅游资源得天独厚。境内泰山融自然景观与人文景观于一体，是我国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产。自然景观以雄著称，雄中又蕴含着奇险秀奥等美景，有“天然山岳公园”之美誉。人文景观以神为尊，儒、释、道三派文化相融发展，经过历代帝王的封禅祭祀和文人墨客的登临赋颂，沉积了厚重的文化底蕴，被称为“东方历史文化宝库”。每年慕名来泰山旅游考察的中外游客多达800万人次。 泰安交通便利，科技文化发达。京沪铁路，京沪、京福高速公路、104、105、205、 220国道穿境而过，即将开工的京沪高速铁路纵贯南北。电话可直拨世界各个国家和地区的大中城市。全市现有科研单位21所，大专院校5所，中等职业技术学校23所，是山东省第三大文化教育中心。 泰山区1985年建区时，辖岱庙、财源、泰前、粥店4个办事处和小辛庄、黄山头、大津口、徐家楼、上高、桑家疃6个乡及粥店镇。是年11月，撤销小辛庄乡、黄山头乡、粥店镇，桑家疃乡与上高乡合并。全区行政区划调整为岱庙、财源、泰前、粥店4个街道办事处和大津口、徐家楼、上高3个乡。1999年6月，省庄镇、邱家店镇由郊区划归泰山区，粥店街道办事处划归郊区。全区辖财源、岱庙、泰前3个街道办事处，省庄、邱家店2个镇，上高、徐家楼、大津口3个乡。2002年6月，撤销上高乡、徐家楼乡，设立上高街道办事处、徐家楼街道办事处。2005年，大津口乡和泰前办事处的泰前居委会、迎胜居委会、艾洼村、上梨园村划归泰山风景文物管理委员会。截至2017年5月，辖岱庙、财源、泰前、上高、徐家楼5个街道办事处，省庄、邱家店2个镇，全区共有村、社区187个，其中村115个、社区72个。 2016泰山区年生产总值连跨两个百亿级大关，年均增长9.6%，高于全省、全市平均水平；一般公共预算收入连跨两个十亿级台阶，达到31.39亿元，是2011年的1.6倍，年均增长9.87%，高于生产总值增幅；固定资产投资达到392亿元，是2011年的1.81倍;金融机构存贷款余额达到259.3亿元和164.7亿元，分别是2011年的1.84倍和1.65倍;社会消费品零售总额完成348.74亿元，是2011年的1.8倍；城镇和农村居民人均可支配收入达到35480元、15480元，分别比2011年提高12792元、5124元。我区跻身全国综合实力、科学发展和投资潜力百强区行列，连续五年在全市科学发展综合考核中获得先进。 评价区范围内无重要保护文物。 据流行病调查，该区域无明显地方病。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境功能区划 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；区域噪声属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 2、环境质量现状 2.1环境空气 根据泰山区2016年监测资料表明，该项目区环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度的限值的要求。除在大风天气扬尘污染较严重外，环境空气质量较好。 2.2地表水 根据2016年例行监测资料显示，评价断面水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 2.3地下水 当地地下水水质大部分指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准，部分浅水井已经受到不同程度的污染，总硬度、总大肠菌群有超标现象。 2.4环境噪声 据现场调查，项目区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘察。项目区域主要保护目标见下表。 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离(米); 环境功能. 环境空气; 红庙村; E; 640; 执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 宋家瞳村; E; 680. 南河东村; SW; 825. 前省庄村; N; 1005. 北河东村; NW; 1010. 声环境; -----; ----; ----; 执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 地表水; 明堂河; W; 1050; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 项目周围浅层地下水; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，具体标准值见下表。 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均. SO2; 0.50; 0.15. NO2; 0.2; 0.08. PM10; /; 0.15. PM2.5; /; 0.075. TSP; /; 0.3. 2、地表水环境 本项目附近地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，主要标准值详见下表。 地表水环境质量标准 污染物名称; 浓度限值; 单位; 标准来源. pH; 6～9; 无量纲; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. COD; ≤30; mg/L. BOD5; ≤6.0; mg/L. 氨氮; ≤1.5; mg/L. 3、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，详见下表。 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） 单位：mg/L（pH、总大肠菌群除外） 参数; pH; 总硬度; CODMn; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐; 总大肠菌群 (个/L). Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤25; ≤250; ≤3.0. 4、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区要求。具体标准值见下表。 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB (A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 营运期非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准。 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 2、废水 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准及泰安嘉诚水质净化有限公司进水水质要求。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 阶段; 类别; 昼间; 夜间. 运营期; 2; 60; 50. 4、固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经厂区化粪池预处理，排入泰安嘉诚水质净化有限公司深度处理后最终排入明堂河，COD、氨氮的最终排放量为0.0048t/a、0.00048t/a，总量纳入泰安嘉诚水质净化有限公司总量，无需单独申请总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程简述 二、运营期工艺流程简述 1、生产工艺流程及产污环节 本项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程介绍 （1）拉丝：通过电加热将原料固体加热融化，温度控制在190℃左右。 产污环节：噪声和非甲烷总烃。 （2）冷却：拉丝后在机头水槽内经室温下的冷水却成型。 （3）切粒：拉丝好的细丝由切粒机切割成合格的产品颗粒。 产污环节：噪声、不合格品。

主要污染工序： 施工期： 1、在车间厂房改造装修过程中使用移动式空压机、电锯等产生的噪声污染； 2、在车间厂房改造装修过程中产生的扬尘污染； 3、在车间厂房改造装修活动中产生的建筑垃圾和生活垃圾； 4、在车间厂房改造装修过程中产生的废水。 运营期： 1、废气 本项目营运期废气主要为拉丝过程中产生的非甲烷总烃。 项目原料聚乙烯颗粒在拉丝机内加热熔融，会产生一定量的非甲烷总烃，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）推荐数据及经验数据，非甲烷总烃产生系数为0.35kg/t-原料，项目原料用量为800t/a，则非甲烷总烃产生量为280kg/a。 在拉丝机工序上方设置集气罩（收集效率约90%），通过引风机（引风机风量为5000m3/h）引入光催化氧化设备进行处理（光催化氧化设备对非甲烷总烃的去除效率约为90%），经光催化氧化设备处理后经1根15m高排气筒排放。 被集气罩收集的非甲烷总量为0.252t/a，浓度为21mg/m3，经光催化氧化设备处理后，非甲烷总烃的排放量为0.0252t/a，（排放速率：0.0105kg/h），排放浓度为2.1mg/m3，处理后经1根15m高排气筒排放。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为0.028t/a，（0.0117kg/h），在车间内无组织排放。 2、废水 营运期冷却水循环利用，定期补充损耗。废水主要为生活污水，产生量为96m3/a。废水排入污水管网进入泰安嘉诚水质净化有限公司深度处理后排入明堂河。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为挤出机及切粒机等设备运行产生的噪声，噪声级在60~85dB((A)之间。 4、固体废物 本项目营运期间产生的固体废物主要是职工生活垃圾，废弃包装材料，不合格产品等。活垃圾产生量为1.2t/a，废弃包装材料产生量约为0.4t/a，不合格产品产生量约为1.5t/a。生活垃圾由环卫部门清运处理；废弃包装材料收集外售、不合格品收集回用生产。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 拉丝工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 21mg/m3 0.252t/a | 2.1mg/m3 0.0252t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.028t/a | 0.028t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 96m3/a |  | 96m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.0336t/a |  | 50mg/L，0.0048t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.00288/a |  | 5mg/L，0.00048t/a |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  | 环卫部门定期清运 |
|  | 生产过程 | 废包装袋 | 0.4t/a |  | 收集后外售 |
|  |  | 不合格品 | 1.5t/a |  | 收集后回用生产 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要为挤出机及切粒机等设备运行产生的噪声，噪声级在60~85dB((A)之间，经预测，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目区域内无珍稀动植物，周围无自然保护区等环境敏感区。该项目运营后，在污染物合理处置及达标排放的前提下，本项目对周围生态环境没有明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目利用厂区现有的厂房进行生产，施工期较短，只对现有厂房进行简单装修布局、新购置的设备进行安装，不进行土建，施工期产生的污染较小，废水、噪声、固废等污染物均得到妥善处理，施工是暂时的，各项污染均随着施工期的结束而结束。 一、大气环境影响分析 本项目施工期间产生的大气污染物主要为厂房适应性改造、设备安装、建筑垃圾清运等过程产生的扬尘、运输车辆尾气。项目施工均在室内进行，加之工程量小，施工周期短，运输车辆有限，产生的大气污染物较少，且随施工期结束而消失，施工期大气污染物对周围环境影响甚微。 二、水环境影响分析 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。 冲洗废水主要来源于建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5等。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，冲洗废水和生活污水通过厂区化粪池收集后，经污水管网排入泰安嘉诚水质净化有限公司集中处理，最终排入明堂河，因此，本项目施工期废水得到了有效的处置，减轻了对地表水环境的污染。 三、噪声环境影响分析 施工期的噪声主要为厂房适应性结构改造、设备安装以及车辆运输过程产生的噪声，源强为75～105dB（A），根据现场调查，项目用地为建设单位原有厂房，200m范围内无环境敏感点，项目施工过程中施工噪声多为瞬间噪声，施工量小且具有间断性，且施工方合理安排了施工作业时间，在此基础上对周围环境影响较小，施工期间噪声影响是暂时的，在采取相应的管理措施并做到文明施工后方可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 四、固体废物影响分析 项目施工过程产生的固体废物主要为厂房适应性改造建材垃圾、设备安装时产生的废包装材料以及施工人员产生的生活垃圾，建筑垃圾和废包装材料经收集后运往指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经集中收集后由当地市政环卫部门送往垃圾处理厂进行处置。项目施工期固体废弃物均得到了有效的处置，未对周围环境造成二次污染，因此，施工期固废对周围环境基本无影响。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工期结束后，影响区域内的环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。 只要建设单位施工期严格按照本环评提出的各项污染防治措施认真落实，本项目施工期结束后不会对周围环境遗留不良影响。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为拉丝工序产生的非甲烷总烃。 本项目聚乙烯在拉丝过程中会产生少量的非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量为280kg/a。 在拉丝机工序上方设置集气罩，收集的非甲烷总烃经UV光催化氧化设备处理后，通过一根15m高排气筒排放。处理后的非甲烷总烃排放量为0.0252t/a，排放速率为0.0105kg/h，排放浓度为2.1mg/m3。有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准15米高排气筒要求，即：排放浓度≦120mg/m3，排放速率≦10kg/h。 剩余10%集气罩未收集，在车间内以无组织形式排放，排放量为0.028t/a，排放速率为为0.0117kg/h，同时生产车间设置排风扇，加强通风，非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中周界外浓度值（4.0mg/m3），对周围大气环境影响较小。 综上，本项目非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。 # 2、水环境影响分析 本项目营运期废水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1A级标准及泰安嘉诚水质净化有限公司进水水质要求后，经市政污水管网排入泰安嘉诚水质净化有限公司进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A类标准后排入明堂河。 本项目对区域地下水水位和流场的变化影响很小。项目厂区严格采取防渗、防腐措施，项目污水输送管线防渗效果良好，化粪池均严格防渗处理，可以有效地防止出现污水渗漏。在做好上述措施的前提下，项目建设运行对区域地下水影响较小。 3、噪声影响分析 本项目运营期间产生的噪声主要为挤出机、切粒机等设备运行产生的噪声，噪声级约在60~85dB((A)之间，为了减少项目对周边环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行处理： （1）选用低噪声设备； （2）合理安排生产时间，禁止夜间生产。 项目产生的噪声经过以上措施处理后，再经过墙体隔声和距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准对周围声环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目营运期间产生的固体废物主要是职工生活垃圾，废弃包装材料及不合格产品等。生活垃圾产生量为1.2t/a，废弃包装材料产生量约为0.4t/a，不合格产品产生量约为1.5t/a。 生活垃圾由环卫部门清运处理；废弃包装材料收集外售及不合格品收集回用生产。 项目产生的固废均得到有效处置，项目营运期固体废物对环境影响较小。 5、环境防护距离分析 （1）大气环境防护距离的确定 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算本项目的大气环境防护距离，计算参数及其计算结果见下表。 大气环境防护距离计算参数及其计算结果一览表 污染源名称; 小时评价标准（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 面源有效高度（m）; 面源; 大气环境防护距离（m）. 长度（m）; 宽度（m）. 拉丝工序; 非甲烷总烃; 4.0; 0.0117; 8; 40; 25; 无超标点. 由计算结果可知，本项目非甲烷总烃无组织排放厂界无超标点，满足大气环境防护距离的要求，对周围环境空气质量影响较小，本项目无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离的确定 为保护人群健康，减少正常排放条件下有机废气对居住区的环境影响，需在项目厂界以外设置卫生防护距离。本评价选用无组织排放的非甲烷总烃计算卫生防护距离，将生产区作为一个面源进行计算。 本项目卫生防护距离主要考虑无组织排放的污染物。本评价在计算卫生防护距离时反复核实了计算公式的应用条件和参数选择的合理性，计算过程如下： 根据导则，卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表中选取。 卫生防护距离计算系数一览表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染物构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 530; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者； Ⅲ类 无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。 泰山区近五年平均风速为2.5m/s，卫生防护距离计算参数选择详见下表： 卫生防护距离的计算 区域; 参数; A; B; C; D; Qc; S; Cm; 计算距离; 卫生防护距离. 单位; kg/h; m2; mg/m3; m; m. 车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0117; 1000; 4.0; 0.108; 50. 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m；按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，企业的卫生防护距离级别应提高一级），将卫生防护距离的计算结果取整，本项目车间污染源的卫生防护距离为50m，本项目卫生防护距离范围内无环境敏感点，距本项目最近的敏感保护目标为厂区东南侧640米的红庙村，能够满足卫生防护距离要求，规划部门不得在卫生防护距离内建设居民区、医院、学校等敏感点。 6、环境风险评价分析 环境风险是可能发生的突发性事故对环境造成的危害及可能性。 环境风险评价遵照国家山东省环境保护厅文件鲁环发【2009】80号《关于构建关于全省环境安全防控体系的实施意见》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169--2004）为指导，对生产过程进行环境风险分析。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169--2004），本项目使用的原辅材料主要是聚乙烯，不属于爆炸性物质、易燃性物质、活性化学物质和有毒物质，因此本项目无重大危险源。 聚乙烯理化性质及危险特性 标 识; 中文名：聚乙烯; 危险货物编号：/. 英文名：polyethylene; UN编号：/. 分子式：（C2H4）n; 分子量：/; CAS号：9002-84-4. 理 化 性 质; 外观与性状：在常温下为蜡状颗粒物，无毒，无味. 熔点(℃):92 相对密度（水=1）：0.92 熔化焓：292.88J/g; 沸点(℃):270 溶解性：常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、三氯乙烯等溶剂中。. 燃烧爆炸性; 遇高热、明火可燃. 力学特性; 聚乙烯的力学性能一般，拉伸强度较低，抗蠕变性不好，耐冲击性好。冲击强度LDPE＞LLDPE＞HDPE，其他力学性能LDPE＜LLDPE＜HDPE。主要受密度、结晶度和相对分子质量的影响。随着这几项指标的提高，其力学性能增大。耐环境应力开裂性不好，当相对分子质量增加时，有所改善。耐穿刺性好，其中HDPE最好。. 热学特性; 聚乙烯的耐热性不高，随相对分子质量和结晶度的提高有所改善。耐低温性能好，脆性温度一般可达－50℃以下；并随相对分子质量的增大，最低可达－140℃。聚乙烯的线膨胀系数大，最高可达（20～24）×10－5/K。热导率较高。. 电学特性; 因聚乙烯无极性，所以具有介电损耗低、介电强度大的电性能优异，即可以做调频绝缘材料、耐电晕性塑料，又可以做高压绝缘材料。. 环境特性; 聚乙烯属于烷烃惰性聚合物，具有良好的化学稳定性。在常温下耐酸、碱、盐类水溶液的腐蚀，但不耐强氧化剂如发烟硫酸、浓硝酸和铬酸等。聚乙烯在60℃以下不溶于一般溶剂，但与脂肪烃、芳香烃、卤代烃等长期接触会溶胀或龟裂。温度超过60℃后，可少量溶于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯、松节油、矿物油及石蜡中；温度高于100℃，可溶于四氢化萘。由于聚乙烯分子中含有少量双键和醚键，其耐候性不好，日晒、雨淋都会引起老化，需要加入抗氧剂和光稳定剂改善。. 化学性能; 聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质腐蚀作用，但硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。. 用途; 高压聚乙烯：一般以上用于薄膜制品，其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等：中低压聚乙烯：以注射成型制品及中空制品为主：超高压聚乙烯：由于超高分子聚乙烯优异的综合性能，可作为工程塑料使用。. ②生产过程潜在的危险性识别 本项目生产过程中所用设备大多数为用电设备，若引燃原料聚乙烯、填充母料等，可能会发生火灾。 （2）重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169--2004）附录和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009），本项目不构成重大危险源。 （3）风险类型 本项目运营期间以电力为动力，生产过程中设备超负荷运转、用电线路老化等会引发火灾事故。火灾事故发生后，生产车间内易燃物质会在高温下燃烧，释放出大量的有毒气体，会对周围环境及人群健康产生不利影响。因此，本项目存在的环境风险为厂区内机电设备因超负荷运转、用电线路老化等引发的火灾事故发生后对人身安全及周围环境产生的危害。 可能发生火灾事故的原因如下： ①由于管理、维护不善，致使用电设备故障或用电线路短路； ②由于厂区管理不严，明火使用不当，或随意使用明火； ③吸烟。 （4）风险管理 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 风险防范措施： 在项目建设和运营过程中需要采取以下安全对策措施： ①厂区设计与建设必须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中规定进行设计和建设。 ②将消防管理纳入现场管理日程，做到与生产同时计划、布置、检查、总结、评比。 ③严格用火管理，标准厂房内凡需动火作业，必须经项目管理负责人审批。 ④定期对变电设备和供电线路进行检查和维修，避免发生由设备故障或电路老化造成的火灾。 ⑤设置符合标准的灭火设施。 ⑥厂区内组建防火救灾小组，并定期进行救灾演习。 （5）事故应急预案 ①发生火灾事故后，应急救援小组要及时组织抢险小组进行现场抢险救护，及时控制致灾源（如采取紧急停车、关闭阀门等措施）；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。 ②迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班长汇报事故发生原因；接到报警后，迅速查清泄漏原因、通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。抢险小组成员要在指挥小组的合理指挥下按照预案程序及时进行现场人员、设备的救护工作，组织现场无关人员和受害人员及设备的安全转移，根据现场情况及时报告救援指挥小组，指挥小组根据汇报情况决定事故救援的升级上报和组织协调处理。 ③消防人员可根据火灾情况采取相应措施：救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员擅自进入危险区。 ④所有电器设备和照明保持原有状态，机动车就地熄火，各生产人员坚守岗位迅速进行抢险，控制事故扩大。 ⑤当事故得到控制，应尽快实现生产自救，同时核查事故对周围环境造成的影响以及经济损失，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施。 ⑥事故调查组开展调查，查明原因，总结教训。 （6）结论 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至最低。 7、社会稳定性分析 1）规范性分析 本项目位于泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间内。项目土地用途为工业用地，项目建设符合当地的规划。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的“淘汰类”和“限制类”项目，属允许建设项目，符合国家产业政策要求。 2）相融性分析 本项目由泰安市安丰土工材料有限公司投资118万元建设，所需人力、物力和财力在其可承受范围内，且有保障。 在充分依托和利用了泰山区省庄镇的地理位置、外部基础设施等有利条件的前提下，本项目的建设可为周边居民区提供部分就业机会，促进企业当地经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。 3）可控性分析 本项目所在地土地用途为工业，不存在占用村民居住用地情况，由征地、拆迁、补偿等所引起的群众集体上访的不稳定因素较小。 项目营运期间可能对环境产生的影响主要包括生活废水、生活垃圾及生产过程产生的噪声、废气、固废和事故风险等。经采取有效措施后，项目营运期环境风险在可接受范围内，可能影响社会稳定的矛盾隐患在可控范围内。对于项目建设带来的环境问题企业均采取有效的污染防治措施，将对环境的污染降到最低。 综上所述，本建设项目社会稳定风险为低风险；建设单位在项目建设期间应加强与周围群众的良好沟通，可将社会稳定风险降至最低。 8、环保设备和投资估算 环保投资一览表 9、环保设施“三同时”验收一览表 序号; 项目名称; 环保设备名称; 投资（万元）. 1; 废水处理设施; 化粪池、污水管道等; 4. 2; 废气处理设施; 集气罩、UV光催化氧化设备、排气筒等; 6. 3; 噪声处理设施; 隔声门窗、减震垫等; 3. 4; 固废处理设施; 垃圾桶、垃圾箱等; 2. 合计; 15. 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保措施内容; 预期效果; 验收监测项目或内容. 废气治理; 车间; 光催化氧化设备、15米排气筒1根; 非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准; 非甲烷总烃排放浓度和排放速率监测；核实排气筒高度和数量；厂界非甲烷总烃无组织排放监控浓度监测. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 化粪池防渗效果良好，无污水外渗; 检查化粪池防渗性能和效果（CODCr、BOD5、SS、氨氮）. 噪声治理; 设备; 减震垫; 厂界达标; 监测项目厂界噪声. 固废处置; 一般废物; 设置一般工业固废堆场; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订; 检查一般工业废物收集、储存、处置方式.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 拉丝废气 | 非甲烷总烃 | 由集气装置收集后经UV光催化氧化设备处理，通过一根15米高排气筒排放；未收集的废气通过加强车间通风后无组织排放。 | 对大气环境影响不大 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 经厂区现有化粪池预处理进入泰安嘉诚水质净化有限公司深度处理后排入明堂河。 | 达标排放 |
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | 均得到有效处置，不产生二次污染 |
|  | 生产车间 | 废弃包装材料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 不合格品 | 收集后回用生产 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为挤出机、切粒机等设备运行产生的噪声，噪声值在60~85dB((A)之间，合理安排工作时间、隔声、消声；经预测，四周厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目落实相关污染防治措施实现污染物达标排放，厂区生态环境较好，项目不会引起物种灭绝，不会破坏生态系统的地域的连续性和物种的多样性，不会改变区域生态系统的功能，对生态影响极小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 泰安市安丰土工材料有限公司投资118万元建设年产1000吨抗车辙剂建设项目。该项目位于泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间内。东面为泰安银泰散热器有限公司，西面为泰安科捷自动化设备有限公司，南面为花样年华南街，北面为林地。项目占地面积1200m2，总建筑面积约1200m2，包括生产车间、仓库和综合业务用房等。本项目职工定员8人，年工作时间300天，实行一班8小时制，厂内不设食宿。 2、产业政策、规划及环保政策符合性分析 根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》，本项目不属于其规定的鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策；项目生产设备同时不属于《工信部2010第122号文〈部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）〉》淘汰类，符合政策要求。 本项目位于泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间内。项目用地为工业用地，本项目的建设符合其用地功能。 本项目经采取各项污染防治措施后营运期各污染物均能达标排放；项目不位于风景名胜区及其他需要特殊保护的地区，周围无较敏感的保护目标，不属于禁批和限批区域，项目建设满足山东省环境保护局《山东省环保厅关于印发<建设项目环评审批原则（试行）>的通知》（鲁环函[2012]263号）等文件关于建设项目审批原则的要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气 根据泰山区2016年监测资料表明，该项目区环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度的限值的要求。除在大风天气扬尘污染较严重外，环境空气质量较好。 （2）地表水 根据2016年例行监测资料显示，评价断面水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）地下水 地下水监测水井内pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、总大肠菌群等8项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。 （4）声环境 据现场调查，项目区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为拉丝过程中产生的非甲烷总烃。在拉丝机工序上方设置集气罩，经引风机引至UV光催化氧化设备处理后，经15米高排气筒排放。剩余10%集气罩未收集废气，在车间内以无组织形式排放，同时生产车间设置排风扇，加强通风。有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准15米高排气筒要求，即：排放浓度≦120mg/m3，排放速率≦10kg/h。无组织排放的非甲烷总烃能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求。 （2）水环境影响分析 本项目营运期废水主要为生产污水，经厂区化粪池预处理后经市政污水管网排入泰安嘉诚水质净化有限公司进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A类标准后排入明堂河，对区域地表水环境影响较小。 本项目用水量较小，对区域地下水水位和流场的变化影响很小。项目厂区分区严格落实防渗措施前提下可以有效地防止出现污水渗漏，项目建设运行对区域地下水影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，噪声级在60~85dB((A)之间，为使厂界噪声达标，本环评建议采取如下措施：选用低噪声设备，合理安排生产时间，禁止夜间生产。经车间围墙隔音、距离衰减后厂界处噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 （4）固体废物影响分析 本项目职工生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运处理；废弃包装材料由企业收集后外售、不合格品由企业收集后回用生产。综上，各固体废物均得到有效处置，项目营运期固体废物对环境影响较小。 （5）风险分析 拟建项目运行时存在的风险因素较少，主要存在的环境风险为火灾事故等，事故发生的可能性均较小。在做好工作人员日常防范意识培训，做好监督管理工作，并制定完备、有效的安全防范措施的前提下，风险事故发生的概率非常小。 （6）社会稳定风险分析 本项目建设符合产业政策。项目位于泰山区省庄镇花样年华南街107号，泰安锋力机械有限公司闲置车间内。项目用地为工业用地，本项目的建设符合其用地功能。因此项目的建设符合泰山区总体规划。项目不涉及居民搬迁、占地补偿等问题。同时，项目采取的环保措施合理、可行，环境污染风险较低，在各项污染防治措施落实到位的情况下，生产过程中产生的各项污染物能够达标排放，对周围的居民社区等保护目标不会产生明显影响。因此，本项目社会稳定风险属于低风险。 5、总体结论 综上所述，项目符合国家产业政策，选址基本合理，在采取相应的污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，年产1000吨抗车辙剂建设项目是可行的。 二、建议 1、组织单位管理人员和工作人员多学习环保方面的法律、法规，认知保护环境的重要性和紧迫性。 2、严格落实各项环保治理措施，并加强管理，确保污染物达标排放。 3、在项目建设营运期间严格落实国家有关安全、消防的各项规定。 4、建设单位必须严格按照本次环评提出的各种措施进行安全生产，切实加强安全防范工作，保证周围群众的生产生活安全，保护环境质量。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图 附件1、委托书 附件2、其它与环评有关的行政管理文件 附图1、项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形、地貌等） 附图2、项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价包括可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。